- Oferowany i dostarczony samochód dostawczy powinien posiadać co najmniej niżej wymienione parametry techniczne i wyposażenie:

- Silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą, o mocy co najmniej 95 kW, spełniający obowiązujące normy emisji zanieczyszczeń;

- Funkcja wymuszonej regeneracji filtra DPF;

- Przekładnia manualna z min pięcioma biegami do przodu i biegiem wstecznym;

- Napęd na przednie koła (lub wszystkie koła);

- Zamontowane koła z oponami zimowymi lub oponami letnimi;

- Rozstaw osi min. 3 450 mm;

- Wspomagany układ kierowniczy;

- Kolumna kierownicy regulowana w co najmniej jednej płaszczyźnie;

- Układ hamulcowy z systemem ABS i systemem wspomagającym awaryjne hamowanie;

- Hamulce tarczowe wszystkich kół;

- Specyfikacja Techniczna pojazdu

- Przeszklona kabina z dwoma rzędami siedzeń; siedzenia przednie w układzie 1 + 2; drugi rząd siedzeń 3-miejscowy lub 4-miejscowy;

- Fotel kierowcy z podłokietnikiem, z regulacją przesuwu, pochylenia oparcia, wysokości siedziska, podparcia odcinka lędźwiowego;

- Trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla każdego miejsca;

- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażerów pierwszego rzędu siedzeń;

- Dwie pary drzwi, zapewniających dostęp do każdego rzędu siedzeń z obu stron pojazdu;

- Zamki drzwi z centralnym zamykaniem zdalnie sterowanym;

- Elektrycznie odsuwane szyby w drzwiach przednich;

- Okno w tylnej ścianie kabiny;

- Elektrycznie regulowane i ogrzewane zewnętrzne lusterka boczne;

- Fabryczna instalacja audio z radiem;

- Komputer pokładowy;

- Reflektory przednie z regulacją wysokości, ze światłami led do jazdy dziennej;

- Przednie światła przeciwmgielne;

- Czujniki wspomagające parkowanie;

- Klimatyzacja manualna lub automatyczna z przeciwpyłkowym filtrem kabinowym;

- Pełnowymiarowe koło zapasowe z zestawem narzędzi;

- Kolor nadwozia (kabiny): preferowany biały;

- Apteczka, wyposażona;

- Dwa komplety kluczyków (co najmniej).

- Belka sygnalizacyjna led.

- Skrzynia samowyładowczej z trójstronną wywrotką (wyładowanie na tył, prawo i lewo); otwierane trzy burty; z możliwością zabudowy, powierzchnia wewnętrzna skrzyni ładunkowej min. 5,5 m2; wysokość burt min. 390 mm; metalowa podłoga skrzyni z uchwytami do mocowania ładunku (min. 8 szt.); składany stopień wejściowy, zamontowany przy tylnej burcie; zabezpieczenie, chroniące kabinę i tylne okno przed uszkodzeniem;

Oferowany samochód powinien być objęty bezpłatną gwarancją producenta, obejmującą:

-  wszystkie części i podzespoły (nie dotyczy części i podzespołów eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu, przy uwzględnieniu harmonogramu czynności serwisowych określonych przez producenta samochodu), na okres co najmniej 24 miesięcy bez limitu przebiegu

- powłokę lakierniczą na okres co najmniej 24 miesięcy,

- perforację nadwozia na okres co najmniej 72 miesiące.