Znak sprawy:  57.ZN.DEK.2026.AD                                                     Bolesławiec, dnia 25.08.2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rewitalizacja zaplecza przy ul. Kutuzowa - 1-go Maja (wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej).

- Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Rewitalizacja zaplecza przy ul. Kutuzowa - 1-go Maja (wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)”,działka nr 199/28 w obr. 9 miasta Bolesławiec. Teren objęty opracowaniem położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej. Dokumentację należy opracować z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz wymagań właściwego organu ochrony zabytków. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich uzgodnień, opinii, pozwoleń i stanowisk właściwego organu ochrony zabytków.

- Zakres opracowania winien obejmować wykonanie:

- projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego w branży architektoniczno-budowlanej, obejmującego remont i przebudowę zaplecza,

- inwentaryzacji stanu istniejącego, obejmującej w szczególności:
a) inwentaryzację architektoniczno-budowlaną istniejących obiektów,
b) inwentaryzację istniejących instalacji i przyłączy w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania dokumentacji,
c) inwentaryzację zieleni w zakresie niezbędnym do realizacji zamierzenia;

- ocenę stanu technicznego istniejących obiektów oraz wykonanie niezbędnych ekspertyz, opinii i badań, w zakresie wynikającym z projektowanego zakresu przebudowy;

- projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego w branży drogowej, obejmującego remont i wykonanie nawierzchni, dojść, dojazdów oraz zagospodarowanie terenu;

- projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego w branży sanitarnej, obejmującego instalacje wod.-kan., kanalizację deszczową, odwodnienie terenu;

- projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego w branży elektrycznej, obejmującego instalacje elektryczne, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne oraz zasilanie projektowanych urządzeń;

- projektu zagospodarowania terenu;

- projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu;

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB);

- przedmiarów robót;

- kosztorysów inwestorskich.

- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

- innych opracowań, opinii, uzgodnień i dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa oraz niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji i uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych

- Dokumentację projektową należy opracować w następującym zakresie:

- projekt budowlany opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz właściwymi rozporządzeniami dotyczącymi zakresu i formy projektu budowlanego – w 3 egz.;

- projekt wykonawczy dla każdej branży – po 3 egz.;

- kosztorys inwestorski – w 2 egz.;

- przedmiar robót – w 2 egz.;

5) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – w 2 egz.;

6) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – w 2 egz.;

7) projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – w 2 egz.;

8) projekt stałej organizacji ruchu po zakończeniu robót – w 2 egz.;

9)  inwentaryzację stanu istniejącego – w 2 egz.;

10)  ekspertyzy, opinie i oceny techniczne, jeżeli ich wykonanie będzie wymagane – w 2 egz.;

11) dokumentację w formie elektronicznej, obejmującą kompletną dokumentację projektową, przedmiary,

4.       Szczegółowe warunki odnośnie opracowania dokumentacji projektowej.

4.1.	Do zadań Wykonawcy należy:

1)  uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych;

2) sporządzenie kompletnej inwentaryzacji stanu istniejącego;

3) wykonanie niezbędnych pomiarów, odkrywek, badań i sprawdzeń istniejącego stanu technicznego obiektów i instalacji;

4) uzyskanie warunków technicznych dla budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu niezbędnej infrastruktury technicznej;

5) uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji, pozwoleń i warunków technicznych niezbędnych do realizacji inwestycji;

6) uzyskanie wymaganych uzgodnień i stanowisk właściwego organu ochrony zabytków, z uwagi na położenie terenu w strefie ochrony konserwatorskiej;

7) uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami, w tym uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli będzie wymagane;

8) przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z wymaganymi załącznikami;

9) złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz, w razie konieczności, dokonywanie uzupełnień i wyjaśnień w toku postępowania administracyjnego;

10) dwukrotną aktualizację kosztorysu inwestorskiego na żądanie Zamawiającego w okresie 24 miesięcy od dnia odbioru dokumentacji, bez dodatkowego wynagrodzenia;

11) dokonanie niezbędnych zmian i uzupełnień dokumentacji wynikających z uwag organów administracji, gestorów sieci, organów uzgadniających oraz Zamawiającego, w zakresie wynikającym z błędów lub braków dokumentacji;

12) pełnienia nadzoru autorskiego (przewiduje się do 4 wizyt nadzoru autorskiego podczas realizacji robót) przez osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub inne niezbędne uprawnienia – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz branżami.

4.2. 	W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej konkretnych materiałów, urządzeń, produktów lub technologii Wykonawca zobowiązany jest określić wymagane minimalne parametry techniczne i użytkowe, umożliwiające zastosowanie rozwiązań równoważnych.2)	Wykonawca, przed przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę, przedłoży opracowaną dokumentację do oceny Działu Eksploatacyjno-Komunalnego Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu.

4.3.	Po uzyskaniu akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, wraz z wymaganymi dokumentami i załącznikami.

4.4.    Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem decyzji, w tym do udzielania wyjaśnień i dokonywania uzupełnień dokumentacji, jeżeli wynikają one z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

5. Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji, materiałach wyjściowych lub innych dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego mogą wystąpić nazwy producentów, modele, symbole, znaki towarowe, patenty, typy urządzeń, systemy lub technologie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę w opracowywanej dokumentacji projektowej rozwiązań równoważnych.

- Przez rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania, które zapewniają parametry techniczne, użytkowe, jakościowe, funkcjonalne oraz właściwości nie gorsze niż rozwiązania wskazane w dokumentacji lub materiałach udostępnionych przez Zamawiającego.

- W przypadku zastosowania w dokumentacji projektowej nazw własnych, nazw producentów, modeli, znaków towarowych, patentów, typów urządzeń lub technologii, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo wskazać, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, określając jednocześnie wymagania i parametry, jakie muszą spełniać rozwiązania równoważne.

- Nazwy firm, producentów, produktów, urządzeń, systemów lub technologii występujące w materiałach przekazanych przez Zamawiającego mają charakter wyłącznie informacyjny i stanowią odniesienie do wymaganej jakości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych. Nie mogą one prowadzić do ograniczenia konkurencji ani wskazywać konkretnego producenta jako jedynego możliwego do zastosowania.

- Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację projektową w sposób umożliwiający zastosowanie materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

- W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej konkretnych materiałów, urządzeń, produktów lub technologii Wykonawca zobowiązany jest określić wymagane minimalne parametry techniczne i użytkowe, umożliwiające zastosowanie rozwiązań równoważnych

6. 	Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę obowiązkowej wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, przed upływem terminu składania ofert.

- Wizja lokalna ma na celu umożliwienie Wykonawcom zapoznania się ze stanem istniejącym obiektów, terenu, infrastruktury technicznej oraz uwarunkowaniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, a także uzyskanie informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty i wykonania dokumentacji projektowej.

- Termin przeprowadzenia wizji lokalnej zostanie wskazany przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia udziału w wizji lokalnej w sposób określony przez Zamawiającego.

- Oferta Wykonawcy, który nie uczestniczył w obowiązkowej wizji lokalnej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, podlega odrzuceniu.

- Wykonawca, który nie uczestniczył w wizji lokalnej, nie może powoływać się na okoliczności związane ze stanem istniejącym terenu, obiektów lub infrastruktury, które były możliwe do ustalenia podczas wizji lokalnej, jako podstawę do zmiany ceny ofertowej lub żądania dodatkowego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa oraz postanowieniach umowy.

7. Cena ofertowa powinna odpowiadać pełnemu zakresowi prac projektowych określonemu w niniejszym OPZ i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania niezbędnych pomiarów, badań, inwentaryzacji, uzyskania map, warunków technicznych, uzgodnień, opinii, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych do prawidłowego wykonania dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz zasad wiedzy technicznej. Zasady dotyczące wynagrodzenia ryczałtowego oraz przesłanek jego zmiany określa projekt umowy stanowiący załącznik do dokumentacji postępowania.